# 重庆邮电大学本科毕业设计（论文）开题报告

| 题 目 | 基于移动平台的固定目标识别及瞄准系统设计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生姓名 | 杨应添 | 学 号 | 2022213347 |
| 指导教师 | 蔡军 | 所在单位 | 自动化学院\工业互联网学院 |
| 一、选题背景（综述本课题研究现状、选题目的及意义） |  |  |  |
| 主要说明所选课题的历史背景、国内外研究现状和发展趋势。国内外研究现状部分说明本课题目前在国内外的研究状况，介绍各种观点，比较各种观点的异同，着重说明本课题目前存在的争论焦点，同时说明自己的观点。发展趋势部分说明本课题目前国内外研究已经达到什么水平，还存在什么问题以及发展趋势等，指明研究方向，提出可能解决的方法。上述内容一方面可以论证本课题研究的地位和价值，即选题的意义；另一方面也可以说明撰写者对本课题研究是否有较好的把握。 1.1研究背景 近三十年来，随着无人化装备由“遥控式”走向“自主式”，在地面/空中移动平台上实现“看得见、瞄得准、打得狠”成为各军事大国武器系统升级的共同诉求。1990 年代美军首次在“猎人”无人机上试验光电瞄准，开创了“平台运动-目标静止”的瞄准范式；2010 年后，北约将“视觉伺服+惯性稳定”写入无人战车火控规范，使移动平台对固定目标的“动-静”打击模式进入工程实用阶段。国内起步虽晚，但 2015 年“××型车载光电转台”列装，标志着我国已突破小型化陀螺稳定与图像跟踪关键技术，为本科层次的“低成本、智能化”研究提供了历史契机。 1.2 国内外研究现状分析 当国外在“移动平台对固定目标识别与瞄准”领域起步早、投入大，普遍走“高精度、高成本、重平台”路线。以美国卡内基梅隆大学 2022 年公开实验为例，其无人地面车辆在 128 线激光雷达、工业级可见光相机与光纤陀螺三位一体配置下，通过 Transformer 检测头实现 30 Hz 实时识别，像素误差控制在 2 pix 以内，但整机成本超过 2 万美元，功耗 45 W，对本科教学层面的“低成本、易复现”需求极不友好（刘文汇等，2022）。德国弗劳恩霍夫协会则进一步把 FPGA+GPU 异构计算引入瞄准闭环，将定位误差压缩到 1 cm 量级，然而系统重量达到 6 kg，仍需 24 V、10 A 供电，难以在微型无人车上部署。总体而言，国外研究强调“多传感器融合＋大算力”，在精度指标上遥遥领先，却把成本、体积和功耗推向极端，形成“高性能—高门槛”并存的局面。 国内研究受成本约束，普遍采用“纯视觉＋惯导”的轻量化思路，形成“低成本、轻算法、重优化”的鲜明特色。南京航空航天大学 2013 年的硕士论文率先在 320×240 分辨率下用 HOG+SVM 实现车载固定目标识别，单发命中精度 0.8 mil，但实验平台静止放置，未解决“边走边打”带来的振动零偏问题（张翼，2013）。齐鲁工业大学 2021 年的学位论文把 Faster R-CNN 压缩为 Mobile-骨干网络，在 STM32+OpenMV 架构上跑出 20 FPS，mAP 达到 72%，然而遮挡或强光突变时丢失率仍高达 6–8%（周娟婷，2021）。电子科技大学 2022 年的一项嵌入式视觉研究进一步指出，即便采用轻量化 CNN，在 640×480 输入下也会占满嵌入式 GPU 80% 算力，留给后续弹道解算的资源不足，导致瞄准延迟超过 100 ms（杨光，2022）。综合看来，国内方案在成本与可复现性方面优势明显，却在振动抑制、实时性与鲁棒性上仍与国外存在 1–2 年的工程化差距。 围绕“要不要激光雷达”“精度还是实时”“平台通用还是专用”三大焦点，国内外观点泾渭分明。国外学者普遍认为，只有引入激光雷达才能提供像素级深度约束，从而把瞄准线误差长期稳定在 1 mrad 以内；国内研究者则指出，在成本敏感场景下，纯视觉方案通过增强特征描述与闭环控制，同样能把误差压缩到 2 mrad 量级，且系统重量可降至 500 g 以下（刘文汇等，2022）。在实时性方面，国外依靠大算力 GPU 把检测-瞄准总延迟压到 30 ms，但功耗与散热成为微型平台无法承受的代价；国内受限于 MCU 算力，通常接受 60–80 ms 延迟，通过提高射击提前量补偿动态误差（张磊杰，2017）。至于平台通用性，国外系统多围绕特定武器定制，接口协议封闭；国内高校则倾向采用标准 UART、CSI 与 USB 接口，为后续跨平台移植提供便利，但牺牲了部分实时性能。本人认为，本科阶段应在“纯视觉＋低成本”框架内，以“传统特征+简单闭环”实现可接受的精度与实时平衡，为未来接入激光雷达或事件相机保留硬件与算法接口，而非一开始就追求“大而全”的多传感器融合。 1.3发展趋势 在“千元级成本、5 W功耗、500 g重量”三重约束下，国内移动平台瞄准系统正从“多传感器融合”转向“视觉-IMU”紧耦合的轻量化路线。CNKI近五年学位论文统计显示，2019—2023年主题含“视觉+IMU”的无人车文献年均增长22.7%，其中63%把IMU仅用于位姿估计，仅11%尝试用IMU直接补偿图像闭环，说明“像素-角速度”一体化设计尚处萌芽阶段[1]。硬件层面，国产MCU主频已突破480 MHz，内置FPU与DSP指令集，可在单芯片内完成150 Hz陀螺采样+200 Hz电机PWM输出，为“视觉跟踪+IMU前馈”同频运行提供算力基础[2]。算法层面，传统HOG、ORB等特征重新受到关注，原因在于其无需GPU即可在320×240分辨率下跑出>25 FPS，与IMU采样频率接近整数倍关系，便于时间戳对齐与延迟补偿[3]。控制层面，学界提出“像素误差外环、角速度前馈内环”的双闭环架构，利用IMU测得的机体角速度dω/dt预估下一帧图像的像素偏移量，可把平台机动引起的瞄准线误差压缩30%以上[4]。综上，“纯视觉+IMU”紧耦合已成为低成本动基座瞄准的显性趋势，为本科毕业设计提供了可落地、可复现的技术窗口。 |  |  |  |
| 二、研究目标和内容 |  |  |  |
| 2.1研究目标 描述课题研究要达到的目标，主要是直接目标。目标要求明确，具有可行性。 本课题的直接目标是基于移动平台，利用纯视觉与IMU紧耦合方案，设计并实现一套低成本固定目标瞄准系统。具体目标如下： 1．构建硬件平台与通信基础：成功搭建以STM32H7为核心的小型化云台系统，集成独立运行的运动平台，集成USB摄像头与六轴IMU，并在室内环境下实现linux对云台姿态的实时远程控制与指令下发。 2．实现环境感知与角速度采集：利用IMU六轴数据，在50 ms周期内完成角速度积分与姿态解算，为后续图像补偿提供高频（≥100 Hz）运动基座状态信息。 3．完成视觉跟踪与像素闭环：在合适分辨率下，采用HOG+SVM初检测与“质心-形心”模板匹配跟踪，实现25 FPS连续跟踪；通过像素误差外环PID，把瞄准线稳态误差控制在0.8 mrad以内，跟踪成功率＞60%。 4．集成IMU前馈与振动抑制：在像素闭环基础上，引入IMU角速度前馈内环，对10–200 Hz频段进行实时补偿，满足“低成本、无GPU”的本科毕设约束。 2.2主要研究内容 硬件平台与通信架构设计，以STM32H7（480 MHz，带FPU+双CAN）为核心，设计两轴云台驱动，通过USB-FS外接UVC摄像头和外接六轴IMU，确保图像与惯性数据硬件时间同步；搭建“STM32←→Linux PC”分层通信链路：底层使用USB-CDC（115200 bps升级至12 Mbps）承载姿态、图像与指令帧；顶层在Linux端编写PyQt控制台，实现远程零点标定、PID参数在线整定、图像窗口实时回显。 IMU环境感知与角速度采集，基于硬件定时器，以100Hz采样IMU六轴原始数据，通过DMA环形缓冲写入RAM，确保CPU占用<5%，在50 ms控制周期内完成“去零偏→滑动平均→角速度积分”三步处理，输出≥100 Hz的基座角速度，相对姿态，为后续图像补偿提供高频状态信息； 建立“采样-运算-发布”流水线，利用CMSIS-DSP库加速，确保角速度积分误差<0.02 °/s（RMS），满足像素级补偿精度。 视觉跟踪与像素闭环控制，采用ROI裁剪初检测，以检测框为模板，提取“质心-形心”双特征，利用灰度归一化相关匹配（NCC）实现连续跟踪，模板更新防止漂移；像素闭环：以图像中心为基准，计算Δu、Δv误差，经外环PID（P=0.6，I=0.02，D=0.03）输出期望角速度，通过限幅与抗积分饱和处理，把瞄准线稳态误差控制在0.8 m/rad以内，跟踪成功率>60%（室内光照100–800 lx，目标尺寸≥30×30 pix）。 IMU前馈与振动抑制融合，在像素PID外环基础上，引入IMU角速度前馈内环：对10–200 Hz频段ω信号乘以前馈系数Kf，直接叠加到电机驱动占空比，形成“像素-角速度”双闭环。 |  |  |  |
| 三、研究方案 |  |  |  |
| 3.1研究方法 1.查阅国内外相关文献，了解固定目标识别及瞄准系统研究现状与趋势，为课题提供理论与设计参考。 2. 搭建室内实验环境，对小车系统进行调试与测试。 3. 基于单片机运动平台进行模块化系统设计。 4. 对跟踪与目标识别效果进行实验验证和分析 3.2实施步骤 1.完成单片机系统、树莓派配置及小车硬件搭建，实现开发环境的正常运行； 2.配置地盘运动平台，完成运动控制模块的调试； 3.利用视觉完成目标识别和跟踪，并完成滤波； 4.配置云台和视觉模块，实现移动跟踪功能； 5.对系统整体性能进行测试与分析，完成毕业论文撰写。 3.3拟解决的主要问题及措施 1.针对视觉识别问题，通过合理参数调整提高识别质量； 2.针对嵌入式平台计算能力受限问题，采用矩阵展开行列式方案以降低系统复杂度； 3.针对移动跟踪稳定性问题，选择适合的前馈补偿算法。 |  |  |  |
| 四、进度计划（按月编制） |  |  |  |
| 时间; 主要工作; 预期阶段成果. 2026年1月; 查阅国内外相关文献资料，调研实现方案；明确系统总体功能需求。; 明确课题研究目标、技术路线和总体实施方案。. 2026年2月; 学习单片机基本原理与开发流程；熟悉树莓派与传感器的使用方法；进行系统总体方案设计。; 完成系统总体架构设计，明确硬件组成和软件模块划分，搭建基本实验环境。. 2026年3月; 搭建小车平台，实现视觉识别跟踪，控制云台进行实际跟踪。; 完成小车硬件平台搭建，实现基于视觉的目标跟踪功能。. 2026年4月; 对系统进行整体联调与性能测试；根据测试结果进行系统优化与改进。; 系统运行稳定，各项功能满足设计要求. 2026年5月; 撰写并完善毕业论文; 完成毕业论文撰写并按时提交，做好答辩准备。. |
| 五、指导教师意见 |  |  |  |
| 指导教师签字： 2025年12月23日 |  |  |  |

备注：此报告应根据下达的毕业设计(论文)任务书，在指导教师的指导下由学生独立撰写，并于任务书下达后两周内完成。